- き木あしば足場のたてじ建地のきゃくぶ脚部にしきばん敷盤（さらいた皿板）をしく敷くのは、たてじ建地のまくらした枕下をふせぐ防ぐためである。O

- こうかん鋼管あしば足場は、すじ筋かいでほきょう補強しなければならない。O

- ためしぼり試し掘りとは、ちひょう地表からつぼぼり掘りをおこない行い、ちょくせつ直接ちそう地層のかんさつ観察をしたり、ちか地下まいせつぶつ埋設物のかくにん確認など等をおこな行うことをいう。O

- てっきん鉄筋こんくりーとコンクリートこうじ工事は、かたわく型枠こうじ工事、てっきん鉄筋こうじ工事および及びこんくりーとコンクリートこうじ工事がいったい一体になってすす進められる。O

- もくぞう木造ひらしつ平室たてかた建て方として、つぎ次のじゅんじょ順序はただしい正しい。X

①どだい土台　→　②こむろぐみ小室組　→　③じくぐみ軸組

- てこをりよう利用してじゅうりょうぶつ重量物をもちあげる持ち上げるばあい場合、じゅうりょうぶつ重量物としてん支点とのきょり距離はながい長いほう方がよい。X

- かいたい解体などでしよう使用するあっさいき圧砕機は、すいちょく垂直たたきにてき適している。X

- かいたい解体さぎょうちゅう作業中のそうおん騒音ぼうし防止めっしゅしーとメッシュシートをしよう使用するのがよい。X

- もくざい木材をでんどう電動まる丸のこでせつだん切断するばあい場合、安全カバーをこてい固定してさぎょう作業をおこな行うのがよい。X

- あんぜんたい安全帯のふっくフックは、こし腰よりたかい高いいち位置にか掛けるのがよい。O

- タワークレーンは、こうそう高層びるビルにおけるてっこつ鉄骨のたてかた建方など等にはてき適していない。X

- バックホウは、パワーショベルとくらべ比べ、じ地ばんめん盤面よりもひくい低いところのくっさく掘削さぎょう作業にてき適している。O

- ジブクレーンのつりあげ上げのうりょく能力は、ジブのけいしゃ傾斜かくど角度とはかんけい関係しない。X

- たんかん単管あしば足場のくみたて組み立てにおいて、たてじ建地とぬの布のきんけつ緊結にしよう使用するクランプは、いっぱん一般に、じざいがた自在型クランプである。X

- たまがけ玉掛けようほ用捕じょう助ぐ具にはあてもの当物、まくらざい枕材、つりぶくろつり袋とう等がある。O

- ひらい飛来らっか落下ぼうご防護せつび設備のこうじよう工事用はんぷ帆布シートは、メッシュシートにくらべて比べてつうきせい通気性がよい。X

- Hがたこう形鋼は、いっぱん一般に、けんちく建築こうぞうざい構造材としてしよう使用されている。O

- じょうおん常温じょうあつ常圧において、てっきん鉄筋のねつぼうちょうりつ熱膨張率は、ふつう普通コンクリートよりもたか高い。X

- いっぱん一般に、なましてっせん鉄線は、ばんて番手のすうち数値がおお大きいものほど、そのけい径はふと太くなる。X

- にうけ荷受けこう構だい台とは、しざい資材やはいきぶつ廃棄物とう等をはん搬しゅつにゅう出入するためにもうける設けるかせつぶつ仮設物である。O

- わくぐみ枠組あしば足場は、あらかじめこうかん鋼管をしゅざい主材としていってい一定のかたち形にせいさく製作されたわく枠を、げんば現場においてふぞく付属かなぐ金具やふぞくひん付属品をしよう使用してくみた組立てたものである。O

- よせむね寄棟やね屋根は、けんちくぶつ建築物のやね屋根けいしき形式のひとつ一つで、４ほうこう方向にけいしゃ傾斜するやね屋根めん面ととう棟をもつものである。O

- もくぞう木造けんちくぶつ建築物のしんかべづくり真壁造は、はしら柱がみえない見えないかべ壁のつくりかた造り方である。X

- けんちく建築きじゅんほう基準法かんけい関係ほうれい法令によれば、けんちく建築こうじ工事とう等におけるこうじよう工事用ざいりょう材料のしゅうせき集積は、とうかい倒壊、ほうらく崩落など等によるきがい危害のすくない少ないばしょ場所にあんぜん安全にしなければならない。O

- けんちく建築きじゅんほう基準法かんけい関係ほうれい法令によれば、こうじ工事げんば現場のしゅうい周囲にもうける設けるかり仮がこい囲いのたかさ高さは、じ地ばんめん盤面から1.0mいじょう以上としなければならない。X

- けんちく建築きじゅんほう基準法かんけい関係ほうれい法令によれば、てっこつぞう鉄骨造けんちくぶつ建築物のたて建てかたかりじめ方仮締は、かじゅう荷重および及びがいりょく外力にたいして対してあんぜん安全なものとしなければならない。O

- けんちく建築きじゅんほう基準法かんけい関係ほうれい法令によれば、たかさ高さ5m以上のあしば足場のくみたてて組立て、かいたい解体また又はへんこう変更のさぎょう作業は、さぎょう作業しゅにんしゃ主任者をせんにん選任し、そのもの者がさぎょう作業のしき指揮をおこな行わなければならない。O

- ろうどう労働あんぜん安全えいせいほう衛生法かんけい関係ほうれい法令によれば、じ事ぎょうしゃ業者はつりあしば足場のうえ上で、きゃたつ脚立、はしごなど等をもちいて用いてろうどうしゃ労働者にさぎょう作業させてはならない。O

- さいだい最大かじゅう荷重が1tみまん未満のふぉーくりふとフォークリフトのきてん揮転のぎょうむ業務は、とくべつ特別きょういく教育やぎのう技能こうしゅう講習をしゅうりょう修了していないもの者におこな行わせてもよい。X

- ろうどう労働あんぜん安全えいせいほう衛生法かんけい関係ほうれい法令によれば、はしごみち道では、はしごのじょうたん上端をゆか床から60cmいじょう以上とっしゅつ突出させなければならない。O