- たかさ高さ３mいじょう以上のかいだん階段をもうけて設けていないかせつ架設つうろ通路（のぼり登りさんばし桟橋）のこうばい勾配は、30°いか以下としなければならない。O

- どうりょく動力ういんちウインチこうじ工事げんば現場にすえつける据え付けるばあい場合、ウインチのベースは、あしば足場にこてい固定するとよい。X

- サウンディングとは、ちひょうした地表下のちそう地層にロッドとう等をかんにゅう貫入して、そのていこうち抵抗値でちそう地層のし締まりぐあい具合やこうなん硬軟じょうたい状態をしら調べることをいう。O

- げんば現場でのてっこつ鉄骨くみたて組立ては、たていれ建入れ、ほんじめ本締め、ゆがみなおしゆがみ直しのじゅん順におこな行うとよい。X

- コンクリートは、スランプち値がちいさい小さいものほどやわ軟らかい。X

- クレーンをしよう使用してに荷のあげおろし上げ下ろしさぎょう作業をおこなって行っているときは、つりに吊り荷のした下にひと人がたい立ち入らないようにしなければならない。O

- たか高さ６ｍのコンクリートけんちくぶつ建築物のかいたい解体には、「コンクリートづくり造のこうさくぶつ工作物のかいたい解体とう等さぎょう作業しゅにんしゃ主任者」のちょくせつ直接のしき指揮はひつよう必要ない。X

- けんせつ建設はっせいど発生土は、けんせつ建設ふくさんぶつ副産物なのではいきぶつ廃棄物のしょり処理および及びせいそう清掃にかんする関するほうりつ法律（はいきぶつしょ廃棄物処りほう理法）のてきよう適用たいしょう対象となる。X

- ターンバックルは、てっこつづくり鉄骨造のゆがみなお直しにはてき適していない。X

- クレーンのフックには、かた片フックとりょう両フックの2しゅるい種類がある。O

- フォークリフトは、げんそく原則として、おも主なるようと用途いがい以外のしよう使用がせいげん制限されている。O

- けんせつよう建設用リフトは、ひと人をとうじょう搭乗させてさせてもよい。X

- ぼうがた棒形しんどうき振動機（バイブレーター）は、コンクリートのねりまぜ練り混ぜにしよう使用するきかい機械である。X

- こうかん鋼管（たんかん単管パイプ）をほかん保管するばあい場合、たてず立てずにすいへい水平におく置くのがよい。O

- キンクしたワイヤロープは、しゅうふく修復すればたまかけけ玉掛けにしよう使用してもよい。X

- シャックルは、たまがけ玉掛けにしよう使用するフックのことである。X

- てっこつ鉄骨のぶざい部材とぶざい部材のせつごう接合には、ようせつ溶接やこうりき高力ボルト（ハイテンションボルト）がおおく多くつか使われる。O

- かたわく型枠にしよう使用されるいっぱんてき一般的なごうばん合板は、にほん日本のうりん農林きかく規格（JAS）によって、きかくか企画化されている。O

- コンクリートのひっぱり引張きょうど強度は、あっしゅく圧縮きょうど強度よりもちい小さい。O

- かたわく型枠しめつけ締付けかなもの金物のセパレータは、だせつ打設したこんくりーとないコンクリート内にまいせつ埋設せれるものである。O

- らっかぶつ落下物をうけとめる受け止めるためにあしば足場にけいしゃ傾斜してはりだした張り出したようじょう養生たな棚をはら腹おこ起しという。X

- かべしき壁式てっきん鉄筋コンクリートづくり造は、いっぱん一般に、こうぞうぶざい構造部材としてのはしら柱をしよう使用しないこうほう構法である。O

- わこやぐみ和小屋組は、ようこやぐみ洋小屋組よりもおお大きなはりかん間（スパン）のこうぞう構造にてき適している。X

- けんちく建築きじゅんほう基準法かんけい関係ほうれい法令によれば、けんちくぶつ建築物のまばしら間柱は、しゅよう主要こうぞうぶ構造部にふく含まれる。X

- こうじ工事げんば現場のしゅうい周囲にもうける設けるかり仮かこい囲いのこうぞう構造および及びたか高さは、けんせつ建設きじゅんほう基準法かんけい関係ほうれい法令できてい規定されている。O

- けんせつ建設きじゅんほう基準法かんけい関係ほうれい法令によれば、モルタルは、ふねん不燃ざいりょう材料にはふく含まれていない。X

- じゅうりょうぶつ重量物のうんぱん運搬などのきけん危険のおおい多いさぎょう作業をおこなう行うばあい場合には、あんぜん安全ぐつ靴をしよう使用する。O

- ろうどう労働あんぜん安全えいせいほう衛生法かんけい関係ほうれい法令によれば、じ事ぎょうしゃ業者は、さぎょう作業のためぶったい物体がひらい飛来することにより、ろうどうしゃ労働者にきけんをおよ及ぼすおそれのあるときは、ひらい飛来ぼうし防止のせつび設備をもうけ設け、ろうどうしゃ労働者にほご保護ぐ具をしよう使用させるなど、とうがい当該きけん危険をぼうし防止するためのそうち装置をこうじなければ講じなければならないときてい規定されている。O

- ろうどう労働あんぜん安全えいせいほう衛生法かんけい関係ほうれい法令によれば、たんかん単管あしば足場のちじょう地上だいいち第一のぬの布は、3mのいち位置にもう設けなければならないときてい規定されている。X

- たかさ高さ2mいじょう以上のいち位置でおこなう行うあしば足場のかいたい解体さぎょう作業には、げんそく原則として、あんぜんたい安全帯をしよう使用しなければならない。O